🛑 Rack Emergency Checklist

🔥 Fire Safety

- Smoke and heat detectors are installed and functional.

- Fire suppression system (FM200 / Novec) is operational.

- CO₂ or dry-powder extinguishers are accessible and inspected.

- Fire-resistant cables are used inside the rack.

💧 Water & Humidity Protection

- Rack is elevated above floor level.

- Water leakage sensors are active and monitored.

- Room humidity is controlled (40–60%).

- No water pipes or sprinklers directly above the rack.

🌍 Earthquake & Physical Stability

- Rack is anchored to the floor or wall with bolts.

- Heavy equipment is mounted in the lower rack units.

- Anti-vibration mounts are used if required.

- Emergency access paths are clear around the rack.

⚡ Electrical Safety

- UPS and backup generators are tested and functional.

- PDUs are protected with surge suppressors.

- Proper grounding (earthing) is verified.

- Power load is balanced and within safe limits.

🔐 Security & Human Factor

- Rack doors are locked (mechanical or digital).

- Access is restricted to authorized staff only.

- All interventions are logged and documented.

- Staff trained in emergency and evacuation procedures.

📊 Monitoring & Response

- Environmental monitoring (temperature, humidity, access, water) is active.

- Alarm and notification systems (SMS/email) are configured.

- Periodic emergency drills are conducted.

- Incident response plan is available and updated.

# چک‌ لیست ایمنی رک شبکه

# 1. ایمنی فیزیکی

- رک روی سطح صاف و محکم نصب شده باشد.

- رک با پیچ و رول‌بولت به زمین یا دیوار ثابت شده باشد.

- ظرفیت وزنی رک با تجهیزات تطابق دارد.

- تجهیزات سنگین (UPS، سرورها) در پایین رک نصب شده‌اند.

- فاصله کافی از دیوارها و سقف برای گردش هوا وجود دارد.

- درها و پنل‌های رک به‌راحتی باز و بسته می‌شوند.

2. تهویه و خنک‌سازی

- فن‌ها یا یونیت خنک‌کننده سالم و فعال هستند.

- دمای داخل رک به‌طور منظم مانیتور می‌شود (حدود 18–27 درجه سانتی‌گراد).

- کابل‌ها باعث مسدود شدن مسیر هوا نشده‌اند.

- گرد و غبار داخل رک به‌طور دوره‌ای تمیز می‌شود.

3. ایمنی الکتریکی

- PDU  استاندارد و دارای حفاظت اضافه‌بار استفاده شده است.

- UPS سالم و باتری آن تست دوره‌ای می‌شود.

- رک دارای سیستم ارتینگ مناسب است.

- کابل برق‌ها استاندارد بوده و نشتی یا بریدگی ندارند.

- بار الکتریکی بین فازها متعادل است.

4. امنیت دسترسی

- رک مجهز به قفل مکانیکی یا دیجیتال است.

- کلید یا کارت دسترسی فقط در اختیار افراد مجاز قرار دارد.

- اتاق رک مجهز به دوربین نظارتی است.

- ورود و خروج افراد ثبت و کنترل می‌شود.

5. حفاظت در برابر حوادث

- سنسور دما، رطوبت و دود نصب و تست شده‌اند.

- سیستم اطفاء حریق (FM200 یا مشابه) فعال و سرویس دوره‌ای دارد.

- کابل‌ها و پورت‌ها برچسب‌گذاری شده‌اند.

- مسیر خروج اضطراری در اتاق رک مسدود نیست.

- مستندات کابل‌کشی و تجهیزات رک به‌روز هستند.